Temat:      OGÓLNE  ZASADY  TRANSPORTU.

Sposób wykonywania robót ładunkowych zależy od:

- rodzaju ładunków,

- sposobu jego opakowania,

- rodzaju użytych środków transportu,

- techniki przewozu ładunków specjalnych.

- ładunek przewożony środkiem transportu musi być tak ułożony i umocowany, aby nie mógł się przesuwać w kierunku podłużnym i poprzecznym, a także przewracać podczas transportu.

W transporcie morskim rozmieszczeniem ładunków zajmują się:

- pracownicy portowi ( sztauerzy ) – ładunki drobnicowe,

- pracownicy portowi ( trymerzy ) – ładunki masowe, sypkie

- dążenie do wykorzystania ładowności i pojemności środka transportu

Za wykorzystanie  pojemności  środka transportu uważa się:

- załadowanie ładunku w ilości zapełniającej  pojemność środka transportu i uwzględniającej wrażliwość ładunku na uszkodzenia,

- napełnienie cysterny w 95% jej pojemności,

- załadowanie dużych i ciężkich ładunków w takiej ilości, że dokładanie kolejnej sztuki tego samego rodzaju jest niemożliwe,

Ogólne zasady:

- ładunki nasypywane powinno się rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, po  jej środku  warstwa ładunku może być nieco grubsza;

- ładunki w sztukach o dużym ciężarze jednostki  objętości , jeżeli nie zajmują całej powierzchni ładunkowej, należy umieszczać pośrodku w taki sposób, aby zachować równomierne obciążenie powierzchni ładunkowej;

- ładunki w sztukach (zwłaszcza, jeśli są układane powyżej wysokości burt) lub ładunki, których kształt umożliwia przesuwanie się podczas jazdy, powinny być dobrze umocowane;

- jeśli rozwozi się  ładunki w sztukach, należy w czasie układania poszczególnych sztuk uwzględnić kolejność przewidywanego wyładunku.

Zasady umieszczania ładunku na pojeździe i warunki jego przewożenia określa w art.61 Ustawa Prawo o ruchu drogowym

NALEŻY UWAŻAĆ, ABY ŁADUNEK:

- nie powodował przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu,

- nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,

- nie naruszał stateczności pojazdu,

- nie przeszkadzał w kierowaniu pojazdem,

- nie ograniczał widoczności, nie zasłaniał świateł, tablic rejestracyjnych,

- został zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywołaniem nadmiernego hałasu.